### Identyfikacja preparatu ###### Identyfikacja producenta/dystrybutora Nazwa handlowa: Werniks retuszerski Zastosowanie: ### Producent MAIMERI S.p.A. Via Gianni Maimeri, 1 20060 Mediglia, Italia Tel. +39 02 906981 Fax. +39 02 90698999 Telefon alarmowy: +39 02 906981; ### Dystrybutor KRUSZ-POL Paweł Kruszelnicki ul. Senatorska 18a/28 31-102 Kraków Tel. (012) 292-08-06.

2. Skład i informacja o składnikach Nazwy substancji niebezpiecznej; Nr CAS; Nr WE; Nr indeksowy; Zawartość w produkcie; Klasyfikacja substancji. Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem.; 64742-49-0; 265-151-9; 649-328-00-1; 35-37,5%; Rakotw. Kat. 2; R45 Xn; R65* Nota H, Nota P. Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem; 64742-82-1; 265-185-4; 649-330-00-2; 20-21,5%; Rakotw. Kat. 2; R45 Xn; R65* Nota H, Nota P. * - Zastosowano wskazania Noty H i Noty P. zawiera poniżej 0,1% benzenu. Sklasyfikowano substancję jako: R10, R51/53, R65, R66

3. Identyfikacja zagrożeń Produkt jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Produkt skrajnie łatwopalny. Szkodliwy. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

4. Pierwsza pomoc Drogi oddechowe; Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Jeśli oddech jest nieregularny lub nie wyczuwa się oddechu rozpocząć sztuczne oddychanie. Natychmiast wezwać lekarza. Nie podawać nic do picia i jedzenia. Jeżeli poszkodowany jest przytomny zapewnić mu ciepło i bezpieczną pozycję.. Skóra; Zdjąć skażoną odzież. Zmyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem. Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników. W razie zmian na skórze skontaktować się z lekarzem.. Oczy; Usunąć soczewki. Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach przez 15 minut. Skontaktować się z lekarzem.. Po połknięciu; Nie wywoływać wymiotów! Natychmiast wezwać lekarza. Nie podawać nic do picia. Pokazać opakowanie lub etykietę, a jeżeli to możliwe kartę charakterystyki..

5. Postępowanie w przypadku pożaru Środki gaśnicze; piany, proszki, CO2. Środki gaśnicze nieodpowiednie; zwarte strumienie wody. Środki ostrożności; Podczas pożaru mogą wydzielać się drażniące i bardzo toksyczne gazy oraz niebezpieczne produkty spalania lub rozkładu np.: tlenek węgla i dwutlenek węgla. Uczestniczący w akcji ratowniczej powinni być wyposażeni w niezależne aparaty oddechowe. Zbiorniki lub zamknięte opakowania narażone na podwyższoną temperaturę schładzać mgłą wodną. Pojemniki aerozolowe mogą eksplodować. Nie dopuścić się do przedostania większej ilości pozostałości po akcji gaśniczej do cieków wodnych i kanalizacji..

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Środki ochrony indywidualnej; Patrz punkt 8. Sposób postępowania; Usunąć źródła zapłonu i wywietrzyć pomieszczenie. Personelowi zapewnić dopływ świeżego powietrza. Unikać wdychania oparów.. Unieszkodliwianie skażenia; Uwaga: obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się preparatem; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); rozlaną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą..

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Ogólne zasady bezpiecznego stosowania:; Unikać kontaktu preparatu ze skórą, oczami i drogami oddechowymi. Nie przechowywać razem z paszami dla zwierząt i żywnością. Nie jeść i nie pić w pomieszczeniach roboczych. Pusty pojemnik oraz pojemnik zawierający pozostałość produktu usuwać jak odpad niebezpieczny. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki lub informacjami zawartymi na etykiecie. Regularnie usuwać pozostałości produktu.. Ogólne zasady przeciwpożarowe:; Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego. Nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu. Zagrożenie wybuchem. Nie używać narzędzi iskrzących i otwartego ognia.. Magazynowanie:; Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywać w temperaturze poniżej 50 ºC (zalecana 5-35 ºC). Przechowywać z dala od produktów utleniających, silnych zasad i kwasów. Stosować środki ochrony indywidualnej..

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej W miejscach pracy należy zapewnić aby podane poniżej parametry nie zostały przekroczone. Jeżeli nie jest to możliwe należy zastosować środki ochrony indywidualnej. Nazwa substancji; NDS; NDSCh; NDSP. mg/m3; mg/m3; mg/m3. Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem.; -; -; -. Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem; 300; 900; -. Środki ochrony indywidualnej; Drogi oddechowe; Nosić odpowiednią maskę ochronną jeżeli produkt jest rozpylany lub gdy pomieszczenie w którym jest używany produkt jest słabo wentylowane (filtr typu A).. Ręce; Przy krótkotrwałym narażeniu można zastosować krem ochronny lecz nie zastępuje on rękawic ochronnych.. Oczy; W razie możliwości zanieczyszczenia oczu nosić odpowiednie okulary ochronne.. Skóra i ciało; Wskazane są kombinezony robocze bawełniane lub bawełniano-syntetyczne.. Ogólne środki higieniczne i bezpiecznego stosowania; Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Natychmiast zdjąć całą skażoną odzież. Po skończonej pracy oraz podczas przerw umyć ręce..

9. Właściwości fizykochemiczne Stan fizyczny; ciecz w aerozolu. Kolor; bezbarwny. Zapach produktu; charakterystyczny rozpuszczalników. pH; nie dotyczy. Temperatura wrzenia; <35 °C. Temperatura zapłonu; <21 °C. Rozpuszczalność; Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych pochodnych ropy naftowej. Gęstość preparatu; Brak danych.

10. Stabilność i reaktywność Stabilność; W normalnych warunkach produkt jest stabilny. Podczas pożaru mogą wydzielać się niebezpieczne produkty rozkładu jak tlenki węgla.. Niebezpieczne reakcje; Z produktami o właściwościach utleniających, silnymi zasadami oraz kwasami może reagować z wydzieleniem ciepła..

11. Informacje toksykologiczne Produkt skrajnie łatwopalny. Szkodliwy. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Brak danych toksykologicznych dla produktu. Frakcje ropy naftowej Dane toksykologiczne: LD50 (szczur, doustnie) > 5000 mg/kg LC50 (szczur, inhalacja) - >12 mg/dm3 LD50 (królik, skóra) – 3 000 mg/kg

12. Informacje ekologiczne Wskazówki ogólne:; Nie zrzucać produktu do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do kanalizacji.. Frakcje ropy naftowej Dane toksykologiczne: Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – 800 mg/l Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – 100 mg/l Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – 450 mg/l (algi)

13. Postępowanie z odpadami Usuwanie produktu; Produkt należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.. Kod odpadu; 16 05 04* - gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 15 0104 – opakowania z metali, 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury.. Usuwanie opakowania; Nie zrzucać do środowiska opakowań z pozostałością produktu..

14. Informacje o transporcie Numer UN; 1950. Transport Drogowy RID/ADR; Klasa: 2.1 Symbol zagrożenia: aerozole Grupa pakowania: III.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych - ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171), - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2005, Nr 2, poz. 8), - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666), - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679), - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10.10.2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 121, poz. 1769) - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) - ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), - umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR, - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650), - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2440), - rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 260, poz. 2595), - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2199) Informacje jakie powinny się znaleźć na etykiecie: Zawiera: frakcje ropy naftowej <59%. Znaki ostrzegawcze:; F+ - skrajnie łatwopalny; N – niebezpieczny dla środowiska. Brzmienie zwrotów R:; R12 – produkt skrajnie łatwopalny, R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry,. Brzmienie zwrotów S:; S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi, S23 – nie wdychać pary i rozpylonej cieczy, S24 – unikać zanieczyszczenia skóry, S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach S62 – w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.. Napisy ostrzegawcze; ###### Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50 °C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi. Uwaga: ze względu na to, że preparat jest w postaci aerozolu nie jest wymagane umieszczenie zwrotu R65 i znaku „szkodliwy” na opakowaniu.

16. Inne informacje Kartę charakterystyki sporządzono na podstawie aktualnych przepisów i karty charakterystyki przesłanej przez producenta. Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie tego produktu. Produkt został sklasyfikowany według reguł klasyfikacji tak, aby użytkownik, który stosuje produkt był zapoznany z zagrożeniami dla zdrowia i środowiska. Produkt powinien być stosowany zgodnie z kartą charakterystyki. Brzmienie oznakowania literowego znaków ostrzegawczych oraz zwrotów R z pkt 2 karty charakterystyki: Rakotw. Kat. 2 – rakotwórczy kategorii 2, Xn – substancja szkodliwa, R10 – produkt łatwopalny, R45 – może powodować raka, R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia, R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.